Formulaire pour l'examen de radioamateur (HB9)

Valable dès le 01.01.2025

| Lois de Kirchhoff | I1+I2+⋯+IN=0 U1+U2+⋯+UN=0 | Ui | Tensions partielles i=1, 2, 3, ⋯, N | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ii | Courant partiel i=1, 2, 3, ⋯, N | A |

| Loi d'Ohm | U=R⋅I | U | Tension | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | Courant | A |
|  |  | R | Résistance | Ω |

| Puissance | P=U⋅I=U2R=I2⋅R | U | Tension | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | Intensité du courant | A |
|  |  | R | Résistance | Ω |
| Travail | W=P⋅t | P | Puissance | W |
|  |  | t | Temps | s |
|  |  | W | Travail | J |

| Tension alternative sinusoïdale | U=Ueff⋅2=Ueff⋅1,414 Upp=2⋅U | U | Valeur de crête | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ueff | Tension efficace (RMS) | V |
|  |  | Upp | Tension crête à crête | V |

| Résistances en série avec 2 résistances : | RT=R1+R2+R3+⋯+RN |  |  | RT | Résistance totale | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1U2=R1R2 | UT=U1+U2 | U1=UT∙R1R1+R2 | Ri | Résistance partielle i=1, 2, 3, ⋯, N | Ω |
|  |  |  |  | UT | Tension | V |

| Résistances en parallèle avec 2 résistances : | RT=11R1+1R2+1R3+⋯+1RN |  | RT | Résistance totale | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ri | Résistance partielle i=1, 2, 3, ⋯, N | Ω |
|  |  |  | IT | Courant total | A |
|  | RT=R1⋅R2R1+R2 | I2I1=R1R2 | I1 | Courant dans R1 | A |
|  |  |  | I2 | Courant dans R2 | A |
|  | IT=I1+I2 | U1=U2 | U1 | Tension sur R1 | V |
|  |  |  | U2 | Tension sur R2 | V |

| Résistance des bobines et des fils | R=ρ⋅lAf Af=df2⋅π4=rf2⋅π | ρ | Résistivité | Ωmm2m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | Résistance | Ω |
|  |  | l | Longueur | m |
|  |  | rf | Rayon du fil | mm |
|  |  | df | Diamètre du fil | mm |
|  |  | Af | Section du fil | mm2 |

| Réactance capacitive | Xc=1ω⋅C=12⋅π⋅f⋅C | Xc | Réactance capacitive | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Capacité | F |
|  |  | f | Fréquence | Hz |
|  |  | ω | Vitesse angulaire | 1s |

| Condensateurs en série | CT=11C1+1C2+1C3+…+1CN | CT | Capacité totale | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condensateurs en parallèle | CT=C1+C2+C3+...+CN | Ci | Capacités partielles i=1, 2, 3, ⋯, N | F |

| Capacité d'un condensateur Intensité du champ électrique | C=ε0 ∙εr∙Ad E=UCd | A | Surface de la plaque du condensateur | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d | Distance $entre les plaques | m |
|  |  | C | Capacité | F |
|  |  | εr | Permittivité relative | - |
|  |  | ε0 | Permittivité du vide: 8,85E-12 | AsVm |
|  |  | E | Intensité de champ électrique | Vm |
|  |  | UC | Tension aux bornes du condensateur | V |

| Réactance inductive | XL=ω⋅L=2∙π∙f∙L | XL | Réactance inductive | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | Inductance | H VsA |
|  |  | f | Fréquence | Hz |
|  |  | ω | Vitesse angulaire | 1s |

| Inductances en série | LT=L1+L2+L3+⋯+LN | LT | Inductance totale | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inductances en parallèle | LT=11L1+1L2+1L3+⋯+1LN | Li | Inductances partielles i=1, 2, 3, ⋯, N | H |

| Inductance d’une bobine à noyau toroïdal (aussi pour bobines multicouches) | L=NS2⋅AL | NS | Nombre de spires | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AL | Facteur d'inductance | nH |
|  |  | L | Inductance | nH |

| Densité de flux magnétique | Bm=μr⋅μ0⋅H | Bm | Densité de flux magnétique | T Vsm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μr | Perméabilité relative | - |
|  |  | μ0 | Constante de champ magnétique (1,26E-6) | Hm |
|  |  | H | Intensité de champ magnétique | Am |

| Inductance d’une bobine toroïdale (aussi pour bobine cylindrique si lm>D) | L=μ0⋅μr⋅NS2⋅ASlm | L | Inductance | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lm | Périmètre/Longueur de la bobine | m |
|  |  | AS | Surface de section de la bobine | m2 |
|  |  | NS | Nombre de spires | - |
|  |  | μ0 | Constante de champ magnétique (1,26E-6) | Hm |
| Intensité du champ magnétique dans une bobine toroïdale | H=I⋅NSlm | μr | Perméabilité relative | - |
|  |  | I | Intensité de courant | A |
|  |  | H | Intensité de champ magnétique | Am |

| Transformateur rapport de transformation | r=NPNS=UPUS=ISIP=ZPZS P: Primaire S: Secondaire | r | Rapport de transformation | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | Nombre de spires | - |
|  |  | U | Tension | V |
|  |  | I | Courant | A |
|  |  | Z | Impédance | Ω |

| Transformateur d'alimentation | PP≈1,2∙PS AFe≈PP⋅cm2W NV≈42AFe⋅cm2V | PP | Puissance primaire | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | Puissance secondaire | W |
|  |  | AFe | Section transversale du noyau de fer | cm2 |
|  |  | NV | Nombre de spires par volt | -V |

| Capacité de charges des enroulements | Imax=S∙AD avec S≈2,5A/mm2 | S | Densité de courant | Amm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Af | Section transversale de fil | mm2 |
|  |  | Imax | Intensité de courant maximale | A |

| Durée d’une période | T=1f | T | Période | s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f | Fréquence | Hz |
| Vitesse angulaire | ω=2⋅π⋅f | ω | Vitesse angulaire | 1s |
| Vitesse de phase | c=f⋅λ=ω∙λ2∙π | c | Vitesse de la lumière | ms |
|  |  | λ | Longueur d'onde | m |

| Filtre passe-bas RC / passe-haut RC | fc=12⋅π⋅R⋅C | fc | Fréquence de coupure (fréquence au point -3-dB) | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R | Résistance | Ω |
| Filtre passe-bas RL / passe-haut RL | fc=R2⋅π⋅L | C | Capacité | F |
|  |  | L | Inductance | H |

| Circuit oscillant | f0=12⋅π⋅L⋅C En cas de résonance XC=XL vaut: Q=f0B=RPXL=RPXC=XLRS=XCRS | f0 | Fréquence de résonance | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q | Facteur de qualité | - |
|  |  | B | Largeur de bande | Hz |
|  |  | RP | Perte parasite en parallèle (P) en série (S) | Ω |
|  |  | RS |  |  |
|  |  | C | Capacité | F |
|  |  | L | Inductance | H |
|  |  | XL | Réactance inductive | Ω |
|  |  | XC | Réactance capacitive | Ω |

| Transistor Pour le courant continu Pour le courant alternatif B: Base C: Collecteur E: Emetteur | Bt=ICIB IE=IC+IB vI=β=∆IC∆IB vU=∆UCE∆UBE vP=vU∙vI | Bt | Amplification en courant continu | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IB,C,E | Courant permanent | A |
|  |  | ΔI | Différence de courant | A |
|  |  | ΔU | Différence de tension | V |
|  |  | vI | Gain en courant alternatif | - |
|  |  | β | Gain en courant alternatif | - |
|  |  | vU | Gain en tension alternative | - |
|  |  | vP | Gain en puissance en alternatif | - |
|  |  | ∆UCE | Différence de tension (C à E) | V |
|  |  | ∆UBE | Différence de tension (B à E) | V |

| Amplificateur opérationnel | amplificateur inverseur vU=UAUE=-R2R1 | amplificateur non-inverseur vU=UAUE=1+R2R1 |
| --- | --- | --- |

| Résistance interne | Ri=∆U∆I | Ri | Résistance interne | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RL | Résistance de charge | Ω |
|  |  | U0 | Tension intermédiaire à circuit ouvert | V |
|  |  | IK | Courant dans le court-circuit | A |
|  |  | ΔR | Différence de résistance | Ω |
|  |  | ΔU | Différence de tension | V |
|  |  | ΔI | Différence de courant | A |

| Niveau | u=20∙lgUU0 | U=U0∙10u20dB | U | Tension | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | Puissance | W |
|  | p=10∙lgPP0 | P=P0∙10p10dB | u | Niveau de tension | dB |
|  |  |  | p | Niveau de puissance | dB |
| Niveau relatif: | Niveaux de tension ou de puissance par rapport à des valeurs arbitraires de U0 ou P0 (p. ex. 1μV, 1V, 1W, 1pW) |  |  |  |  |
| Niveau absolu: | 0dB (dBm, dBu) se situe a P0 = 1mW ou à la tension U0 = 775mV pour un système avec RL=600Ω. Le niveau de puissance absolu est aussi le même pour des systèmes avec d'autres impédances. |  |  |  |  |

| Atténuation | a=20∙lgU1U2 a=10∙lgP1P2 |  | U1 | Tension d'entrée | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U2 | Tension de sortie | V |
|  |  |  | P1 | Puissance d'entrée | W |
| Amplification / Gain | g=20∙lgU2U1 g=10∙lgP2P1 | U2U1=10g20dB P2P1=10g10dB | P2 | Puissance de sortie | W |
|  |  |  | a | Atténuation | dB |
|  |  |  | g | Amplification / Gain | dB |

| Rendement | η=PuPa η%=PuPa∙100% Pu=Pa-Pd | η | Rendement | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | η% | Rendement | % |
|  |  | Pu | Puissance utile | W |
|  |  | Pa | Puissance absorbée | W |
|  |  | Pd | Puissance dissipée | W |

| Fréquence intermédiaire Fréquence-image | fFI=fr±fO fim=fr+2∙fFI pour fO>fr fim=fr-2∙fFI pour fO<fr | fFI | Fréquence intermédiaire | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fr | Fréquence de réception | Hz |
|  |  | fO | Fréquence d'oscillation | Hz |
|  |  | fim | Fréquence image | Hz |

| Bruit thermique | PN=k⋅TK⋅B ∆pN=10∙lgB1B2 UN=2⋅PN⋅R | PN | Puissance de bruit | W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TK | Température | K |
|  |  | B | Largeur de bande | Hz |
|  |  | UN | Tension de bruit | V |
|  |  | R | Résistance | Ω |
|  |  | ∆pN | Différence de niveau des puissances de bruit dans B1 et B2 | dB |
|  |  | k | Constante de Boltzmann 1,38E-23 | WsK |

| Rapport signal / bruit Facteur de bruit | SNR=10∙lgPSPN SNR=20∙lgUSUN F=PSPNentréePSPNsortie nF=10∙lgF nF=SNRentrée-SNRsortie | SNR | Rapport signal - bruit | dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS | Puissance de signal | W |
|  |  | PN | Puissance de bruit | W |
|  |  | US | Tension de signal | V |
|  |  | UN | Tension de bruit | V |
|  |  | F | Facteur de bruit | - |
|  |  | nF | Facteur de bruit logarithmique | dB |

| ERP/EIRP | pERP=pS-a+gd PERP=PS∙10gd-a10dB pEIRP=pERP+2,15 dB PEIRP=1,64∙PERP PEIRP=PS∙10gd-a+2,15 dB10dB | a | Perte (câble, coupleur, etc.) | dB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gd | Gain d'antenne par rapport au dipôle demi-onde en dB | dB |
|  |  | pS | Niveau de puissance d'émission | dBm |
|  |  | pERP | Niveau de puissance de rayonnement effectif par rapport au dipôle demi-onde en plein air | dBm |
|  |  | pEIRP | Niveau de puissance de rayonnement effectif par rapport à l'émetteur isotrope en plein air | dBm |
|  |  | PS | Puissance à l'émetteur | W |
|  |  | PERP | Effective Radiated Power | W |
|  |  | PEIRP | Effective Isotropic Radiated Power | W |

| Facteur de gain d'antenne | G=10g10 g=10∙lgG Gi=Gd∙1,64 gi=gd+2,15dB dipôle demi-onde: Gi=1,64 gi=2,15 dBi antenne verticale λ/4: Gi=3,28 gi=5,15 dBi |  | G | Facteur de gain d'antenne i: Emetteur isotrope (émet également dans toutes les directions) d: Dipôle demi-onde | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | g | Gain | dB |
|  |  |  | gi | Gain par rapport à l'émetteur isotrope | dB |
|  |  |  | gd | Gain par rapport au dipôle demi-onde | dB |
| Intensité du champ dans la région du champ lointain d'une antenne *) | E=30Ω∙PA∙Gid=30Ω∙PEIRPd |  | d | Distance par rapport à l'antenne | m |
|  |  |  | E | Champ électrique | V/m |
|  | *) pour propagation en espace libre dès que : | d>λ2⋅π | λ | Longueur d'onde | m |
|  |  |  | PA | Puissance à l'antenne | W |

| Modulation d'amplitude | mAM=UmodUp BAM=2∙fBFmax PAM=PT+2⋅PBLU PAM=1+mAM22Pp | mAM | Taux de modulation | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Umod | Amplitude de la tension de modulation | V |
|  |  | Up | Amplitude de la tension de porteuse | V |
|  |  | BAM | Largeur de bande AM | Hz |
|  |  | fBFmax | Fréquence maximale du signal de basse fréquence | Hz |
|  |  | PAM | Puissance moyenne | W |
|  |  | Pp | Puissance de la porteuse | W |
|  |  | PBLU | Puissance de signal de la bande latérale unique | W |
| BLU (Bande Latérale Unique) | BBLU=fBFmax-fBFmin | BBLU | Largeur de bande SSB | Hz |
|  |  | fBFmin | Fréquence minimale du signal de basse fréquence | Hz |

| Modulation de fréquence | mFM=Δfpfmod BFM=2⋅Δfp+fmm Largeur de bande de Carson B contient env. 99% de la puissance (largeur de bande FM approximative) totale d'un signal FM. | mFM | Indice de modulation | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δfp | Excursion de fréquence porteuse | Hz |
|  |  | fmod | Fréquence de modulation | Hz |
|  |  | BFM | Largeur de bande FM | Hz |
|  |  | fmm | Fréquence maximale de modulation | Hz |

| Théorème d'échantillon-nage (Nyquist-Shannon) | fe>2∙fmax | fe | Fréquence d'échantillonnage | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fmax | Fréquence maximale du signal échantillonné | Hz |

| Débit de transmission de données, débit des symboles | RD=RS∙n | RD | Débit de transmission de données | bit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RS | Débit de symboles | Baud |
|  |  | n | Bits par symbole | - |

| Facteur de vélocité de lignes HF | kv=lGlE=cc0≈1εr | lG | Longueur géométrique | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lE | Longueur électrique | m |
|  |  | kv | Facteur de vélocité | - |
|  |  | εr | Permittivité relative | - |
|  |  | c | Vitesse de la lumière dans la matière | ms |
|  |  | c0 | Vitesse de la lumière dans le vide (3E8 m/s) | ms |

| Lignes HF | Z0=L'C' | Z0 | Impédance de la ligne | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L' | Inductance linéique | Hm |
|  |  | C' | Capacité linéique | Fm |

| Lignes coaxiales | Z0=60Ωεr∙lnDdi | Z0 | Impédance de la ligne | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | Diamètre intérieur conducteur extérieur | m |
|  |  | di | Diamètre du conducteur intérieur | m |
| Lignes bifilaires avec ad>2,5 | Z0=120Ωεr∙ln2∙ad | a | Entraxe du conducteur | m |
|  |  | d | Diamètre du conducteur | m |
|  |  | εr | Permittivité relative | - |

| Transformateur quart d'onde | Z0=ZE∙ZS | Z0 | Impédance de la ligne | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZS | Impédance de sortie | Ω |
|  |  | ZE | Impédance d'entrée | Ω |

| Rapport d'ondes stationnaires ROS / VSWR Atténuation par désadaptation : | s=UmaxUmin=Ud+UrUd-Ur s=1+r1-r r=RL-Z0RL+Z0 |  |  | s | Rapport d'ondes stationnaires | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | r | Coefficient de réflexion | - |
|  |  |  |  | Z0 | Impédance de la source HF | Ω |
|  |  |  |  | RL | Résistance de terminaison | Ω |
|  | s=RLZ0 | si | RL>Z0 | Ud | Amplitude de l'onde directe | V |
|  |  |  |  | Ur | Amplitude de l'onde réfléchie | V |
|  | s=Z0RL | si | RL<Z0 | Pd | Puissance directe | W |
|  |  |  |  | Pr | Puissance réfléchie | W |
|  | r=s-1s+1=UrUv=PrPd Pr=Pd⋅r2 si Pr≠Pd PL=Pd⋅1-r2 ax=-10∙lg1-r2 |  |  | PL | Puissance à RL | W |
|  |  |  |  | ax | Atténuation | dB |
|  |  |  |  | Umax | Tension maximale de l’onde stationnaire | V |
|  |  |  |  | Umin | Tension minimale de l’onde stationnaire | V |

| Fréquence maximale utilisable | fMUF≈fcsinα fopt=0,85∙fMUF | fMUF | Fréquence maximale utilisable (Maximal Usable Frequency) | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fc | Fréquence ionosphérique réfléchie maximale avec un rayonnement vertical | Hz |
|  |  | fopt | Fréquence optimale | Hz |
|  |  | α | Angle de rayonnement de l'antenne par rapport à la surface de la terre | ° |

| Sensibilité des systèmes de mesure | EM=RiUi=1Ii | Ui | Tension dans le système en cas de déviation maximale | V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ii | Courant à travers le système en cas de déviation maximale | A |
|  |  | Ri | Résistance interne | Ω |
|  |  | EM | Sensibilité mesurée en Ω/V | ΩV |

| Extension de la plage de mesure Voltmètre Ampèremètre | RV=U-UMIM=n-1UMIM RV=n-1RM RS=RM∙IMI-IM=RMn-1 | RV | Résistance en série | Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UM | Plage de mesure de la tension l'instrument | V |
|  |  | IM | Courant en cas de déviation maximale de l'instrument | A |
|  |  | U | Nouvelle plage de mesure de la tension | V |
|  |  | RS | Résistance de shunt | Ω |
|  |  | RM | Résistance de l'appareil de mesure | Ω |
|  |  | I | Nouvelle plage de mesure du courant | A |

| Erreur relative maximale | FW=±G100∙WEWM | FW | Erreur relative maximale (in%) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WE | Valeur finale de la plage de mesure | - |
|  |  | WM | Valeur relevée (valeur réelle) | - |
|  |  | G | Classe de précision de l'instrument de mesure | - |

Tableau 1: Résistivité (ρ)

| Matériau | Argent | Cuivre | Or | Aluminium | Fer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ρ en Ωmm2m à 20oC | 0,0159 | 0,0178 | 0,022 | 0,030 | 0,17 |

Tableau 2: Constante diélectrique relative εr

| Diélectrique/ matériau isolant | Air (sec) | Polyéthylène (PE) | Mousse de PE | PTFE (Teflon) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| εr | 1,00059 | 2,29 | 1,5 | 2,0 |

Tableau 3: Constantes (physique)

| c0 | Vitesse de la lumière dans le vide | 299792458 | m∙s-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| e | Nombre d'Euler | 2,71828 |  |
| ε0 | Constante diélectrique du vide 1μ0c02 | 8,85E-12 | A∙s∙V-1∙m-1 |
| k | Constante de Boltzmann | 1,38E-23 | J∙K-1=W∙s∙K-1 |
| μ0 | Perméabilité du vide 4π107 | 1,26E-6 | H∙m-1 |
| π | Nombre Pi | 3,14159 |  |
| T0 | Zéro absolu 0°K | -273,15 | °C |
| Z0 | Impédance caractéristique du vide μ0ε0=120π | 377 | Ω |

| Identification des valeurs par des lettres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | femto | 10-15 |  | µ | micro | 10-6 |  | k | kilo | 103 |  | T | téra | 1012 |
| p | pico | 10-12 |  | m | milli | 10-3 |  | M | méga | 106 |  | P | péta | 1015 |
| n | nano | 10-9 |  | c | centi | 10-2 |  | G | giga | 109 |  |

| Niveau |  |  |  | Code couleurs |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau | Rapport de puissance | Rapport de tension |  | Code couleurs | Valeur | Multipli-cateur | Tolérance |
| -30 dB | 0,001 | 0,03 |  | argent | - | 10-2 | ±10% |
| -20 dB | 0,01 | 0,1 |  | or | - | 10-1 | ±5% |
| -10 dB | 0,1 | 0,32 |  | noir | 0 | 10-0 | - |
| -6 dB | 0,25 | 0,5 |  | brun | 1 | 101 | ±1% |
| -3 dB | 0,5 | 0,71 |  | rouge | 2 | 102 | ±2% |
| -1 dB | 0,8 | 0,89 |  | orange | 3 | 103 | - |
| 0 dB | 1 | 1 |  | jaune | 4 | 104 | - |
| 1 dB | 1,26 | 1,12 |  | vert | 5 | 105 | ±0,5 |
| 3 dB | 2 | 1,41 |  | bleu | 6 | 106 | ±0,25% |
| 6 dB | 4 | 2 |  | violet | 7 | 107 | ±0,1% |
| 10 dB | 10 | 3,16 |  | gris | 8 | 108 | - |
| 20 dB | 100 | 10 |  | blanc | 9 | 109 | - |
| 30 dB | 1000 | 31,62 |  | aucune | - | - | ±20% |

Diagramme d'atténuation du câble

Atténuation fondamentale de différentes lignes coaxiales usuelles en fonction de la fréquence opératoire pour une longueur de 100m.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de la signaler à kf-fk@bakom.admin.ch

(De préférence un fichier Word avec « suivi des modifications » activé ou un pdf commenté.)